| 1 | Définition zone de travaux et Organisation | c |
| --- | --- | --- |
| Identification de l’EC, localisation (lieu, point GPS…) Photo de l’EC + Photo de l’accès Schéma + caractéristiques de l’installation (Dimension, agitateur, encombrement, obstacles…) : - Accès extérieur de l’EC : Escalier, échelle crinoline, escalier, échafaudage, ascenseur/monte-charge, aucun accès, accès horizontal/vertical - Accès intérieur de l’EC : Diamètre de la trappe (600 mm mini civière NEST– 800mm pour une barquette classique), échelle intérieure, échelle de corde, échafaudage, aucun accès - Nombre de trous d’homme sur cet EC - Encombrement intérieur de l’EC : réchauffeur, demie-cloison, obstacle, variation de dénivelé… - Eclairage - Surface de travail autour de l’accès Désignation des travaux à réaliser dans l’EC : PDP spécifique et/ou N° Permis de travail : Nombre de personnes concernées par les travaux : Nombre de personnes maximum en simultané à l’intérieur de l’EC : |  |  |
| 2; Etat des lieux des secours. Le site d’intervention dispose-t-il d’une équipe de secours interne ? - Si oui, se rapprocher d’eux - Si non, est-il possible de se rapprocher d’un Centre de Secours à proximité ? - Si oui se rapprocher d’eux. Quel est le temps prévisible d’intervention ? - Si non, est-il possible de faire appel à un prestataire de service spécialisé ? - Si oui, se rapprocher du prestataire et l’intégrer au plan de prévention - Si non, est-il possible de mettre en place sa propre équipe de secours ? - Oui, définir l’organisation et moyens dans le plan de secours - Si non, les opérations ne se réaliseront pas |
| 3 | Moyens de Communication |  |
| Moyens de communication Vigie / Intervenants : (attention à la compréhension du protocole de communication (langues) - Travail à vue - La voix - Le fil d’ariane - La radio (attention à la maîtrise des moyens de communication) - Le sifflet - Les signaux lumineux Moyens de communication Vigie / Secours sans quitter son poste : - Téléphone d’unité, si proche du poste de travail ; numéro _______ - Radio avec la salle de contrôle ou les pompiers du site fréquence _______ - Téléphone portable numéro _______ |  |  |

| 4 | Equipements / Moyens d’évacuation à prévoir |  |
| --- | --- | --- |
| - EPI/matériels spécifiques à l’analyse de risques pour les secours : combinaison étanche, gants, potence, barquette… - Matériel de 1er secours sur place - Privilégier une évacuation horizontale, à défaut verticale, prévoir un dispositif : - Harnais pour chaque intervenant si extraction avec dénivelé - Dispositif d’extraction : treuil thermique/électrique ou manuel, potence, trépied… - Si EC sans Air Vicié : - Procédure d’alerte : secours internes ou externes - Victime consciente et absence d’urgence vitale rassurer la victime + attente des secours - Victime en urgence vitale (inconscient, saignement) définir un « secouriste » autre que la vigie, qui prodigue les premiers soins indiqués par les secours Attention au suraccident, contrôle de l’atmosphère avant d’engager une nouvelle personne - Si Air vicié (détecteur en alarme ou connaissance d’un polluant) : - Procédure d’alerte : secours internes ou externes - Possibilité d’extraire rapidement la victime depuis l’extérieur : - Extraction manuelle avec ARI à disposition sur place pour extraction horizontale - Avec un treuil de récupération pour extraction avec dénivelé - Un « secouriste » prodigue les premiers soins indiqués par les secours en zone saine - Impossibilité d’extraire rapidement la victime : - Victime sous ARI : attendre les secours - Victime sans ARI : apport d’air respirable au moyen du ventilateur au plus près de la victime ou masque auto-sauveteur Nota : Prévoir une personne autre que la vigie qui pourra apporter de l’air respirable - Si EC en charge : - Risque de montée en charge (orage, ensevelissement, arrivée de fluide…) - Les intervenants doivent avoir un dispositif de remontée rapide (tripode, enrouleur…) - Prévoir engins flottants, gilets de sauvetage, rescue-line… - Est-ce que les intervenants savent nager ? |  |  |

| 1 | Exemple de plan de secours en EC Définition zone de travaux et Organisation | c |
| --- | --- | --- |
| Identification de l’EC : Ballon Inférieur B123 Ballon : L = 24m Diam 110 cm Interne TH 70*45 - Schéma + caractéristiques de l’installation (Dimension, agitation, encombrement, obstacles…) : - Interne libre - Marche pied aux entrées trous d’homme - Désignation des travaux à réaliser dans l’EC : Contrôle dimensionnel - PdP spécifique et/ou N° Permis de travail : PDP Spécifique de zone F342 - Nombre de personnes concernés par les travaux : 5 personnes sur chantier - Nombre de personnes maximum en simultané à l’intérieur de l’EC : 2-3 personnes |  |  |

| 2 | Etat des lieux des secours |  |
| --- | --- | --- |

Le site d’intervention dispose-t-il d’une équipe de secours interne ?

- Si oui, se rapprocher d’eux :

  - Visite des pompiers le 12 octobre

  - Moyen à engager : pompiers site (4 minimum)

| 3 | Moyens de Communication |  |
| --- | --- | --- |

Moyens de communication Vigie / Intervenants :

  - Travail à vue

  - La voix

Moyens de communication Vigie / Secours sans quitter son poste :

  - Téléphone d’unité ;   numéro 3333

| 4 | Equipements / Moyens d’évacuation à prévoir |  |
| --- | --- | --- |

- EPI/matériels spécifiques à l’analyse de risques pour les secours :

  - Chariot avec double corde dans le ballon inférieure

  - Protection des bords saillants avec mousse

  - Marche pied aux entrées trous d’homme

  - 2 Sacs LSPCC* et 2 Kit de cordes.

  - Barquette NEST

  - Treuil thermique pour descente barquette

  - Harnais anti chute + longe pour secours

  - Balisage à l’aplomb de l’intervention

- Si EC sans air vicié :

  - Procédure d’alerte interne

  - Si Victime consciente et absence d’urgence vitale  rassurer la victime + attente des secours

  - Si Victime en urgence vitale (inconscient, saignement)  définir un « secouriste » autre que la vigie, qui prodigue les premiers soins indiqués par les secours

* LSPCC : Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes